云南医药健康职业学院水系景观改造工程（图纸疑问二）

- 1、通用做法图YS-12-3

- （1）本项目具体采用“景观置石安装方式A”还是“景观置石安装方式B”？

- 回复：根据学校需求另行采购。

- （2）请明确图纸中的“置石厚度”

- 回复：根据学校需求另行采购。

- （3）请明确图纸中的“置石高度（含埋深）”

- 回复：根据学校需求另行采购。

- （4）请明确图纸中垫层以上空着的部分要回填什么？

- 回复：根据学校需求另行采购。

- （5）请明确图纸“景观置石”具体是什么石？（湖石？黄石?）

- 回复：根据学校需求另行采购。

- 2、景观改造平面图YS-03-16

- （1）请明确图纸中大型景观置石的具体尺寸

- 回复：根据学校需求另行采购。

- 3、水源景观详图YS-08

（1）请明确图纸中“3300*1850*900不锈钢定制水池【二级跌水】”的壁厚、材质等参数。

- 回复：该水池属小型景观池【＜20m²】，池体采用SUS304材质双层工艺，表面拉丝处理，池底双层1.2mm，池壁双层1.0mm。跌水口宽度900mm，外挑50mm不锈钢折边收口，跌水面板采用1.5mm不锈钢板，表面拉丝处理。水池内部设置溢流口及排水阀。

（2）不锈钢定制水池“下方浇筑钢筋砼底板，详YS-12-1-9”，图中没有“钢筋砼底板”做法，请补充提供。

- 回复：索引错误，应为YS-12-1-7，无面层处理。

（3）“就近接出De50PE给水管引入不锈钢水池，在水源景观范围外绿地中设置一体式阀门井，安装De50闸阀”，请提供“一体式阀门井”做法详图。

- 回复：一体式阀门井为SMC树脂一体式成品穿线/管井，规格为600*600*500。参考下图。

- （4）图纸中多处提及“铝板”，请明确铝板种类（铝单板？还是铝塑板？还是纯铝板？）

- 回复：为铝单板。

- （5）请明确上条中“铝板”的做法大样图（明确厚度、规格、基层板、骨架等详细做法）

- 回复：铝单板厚度为2.5mm，规格详YS-08，铝单板为整板裁切，现场安装不拼缝。做法详YS-12-4-4、5。

（6）“墙顶安置400*1500*500成品树脂花箱（接De25PVC排水管引流之下方溪流景观），回填100厚陶粒、400g土工布、300厚种植土，种植狼尾草”，请提供成品树脂花箱厚度、De25PVC排水管长度（是否存在沟槽开挖、回填？回填何种材料？）、狼尾草高度及种植密度。

- 回复：成品树脂花箱壁厚≥3mm，De25PVC排水管长度根据现场实际情况而定，建议按暂估量6米计入，不计沟槽开挖、回填量。

- 4、钢筋石笼墙YS-12-5、6

（1）钢筋石笼墙大样图未明确“50*50*4热镀锌角钢下脚包封、预埋件A”布置间距。

- 回复：50*50*4热镀锌角钢下脚包封长度随石笼墙长度，预埋件A布置间距为≤900mm。

- 5、请分别给出以下钢筋石笼墙的长度、高度

（1）24号拦水坝处钢筋石笼墙的长度、高度

回复：墙体、坝体尺寸、标高平面图YS-06-15中，左右两侧均为“300厚钢筋石笼墙L=2.70米，H=0.9米”

（2）22号拦水坝处钢筋石笼墙的长度、高度

- 回复：墙体、坝体尺寸、标高平面图YS-06-14中，左侧为“300厚钢筋石笼墙L=2.70米，H=0.45米”，右侧为“300厚钢筋石笼墙L=2.10米，H=0.9米”。

（3）19号拦水坝处钢筋石笼墙的长度、高度

- 回复：墙体、坝体尺寸、标高平面图YS-06-12中，左侧为“300厚钢筋石笼墙L=2.40米，H=0.45米”，右侧为“300厚钢筋石笼墙L=1.8米，H=0.9米”。

（4）18号拦水坝处钢筋石笼墙的长度、高度

- 回复：墙体、坝体尺寸、标高平面图YS-06-12中，左侧为“300厚钢筋石笼墙L=1.80米，H=0.45米”，右侧为“300厚钢筋石笼墙L=2.4米，H=0.9米”。

（5）17号拦水坝处钢筋石笼墙的长度、高度

- 回复：墙体、坝体尺寸、标高平面图YS-06-12中，左侧为“300厚钢筋石笼墙L=3.6米，H=0.9米”，右侧无。

- 6、方亭YS-09-1

（1）φ100圆管立柱，未标注壁厚

- 回复：改为DN100*4圆钢管。

（2）φ100圆管立柱，是否改为热镀锌钢管DN100×4？

- 回复：改为DN100*4圆钢管。

（3）φ100圆管立柱柱脚预埋件，采用预埋件B，还是采用预埋件C？

- 回复：对应独立基础规格配置，400*400*430独基、条基采用预埋件B，400*400*530、、400*400*830独基采用预埋件C。

（4）方亭立面尺寸图中，HM150*100平撑/HM150*100斜撑没有平面布置图，有8根？还是有14根？

- 回复：详YS-09-1-方亭地面下层平面尺寸图，HM支撑架共12副。

（5）方亭立面尺寸图中，①～②×A～B间的40*60*3热镀锌方通，底部与什么构件连接？

- 回复：底部无构件连接，断口与DN100*4圆钢管焊接。

- 7、圆亭YS-09-2

（1）φ100圆管立柱，未标注壁厚

- 回复：改为DN100*4圆钢管。

（2）圆亭屋面平面尺寸图中标注“拉杆”为φ48*3热镀锌圆管，圆亭A-A剖面图中标注“拉杆”为φ40*3热镀锌圆管，两处标注不一致，请问以哪个标注为准？

- 回复：“拉杆”为φ48*3热镀锌圆管，并已在图中更正。

（3）圆亭屋面平面尺寸图中标注“拉杆”为φ48*3热镀锌圆管，圆亭A-A剖面图中标注“拉杆”为φ40*3热镀锌圆管，两处标注不一致，请问以哪个标注为准？

- 回复：“拉杆”为φ48*3热镀锌圆管。

（4）未标注圆亭屋面做法，是不是屋顶除了圆管外，没有覆盖？（方亭覆盖材料为聚酯膜）

- 回复：同方亭，圆亭屋面为聚酯膜全覆盖。

（5）请另行绘制450厚钢筋石笼墙平面布置图，无法看出哪些位置布置了石笼墙；

- 回复：已增加“圆亭墙体平面尺寸图”，在图中增加石笼墙填充及引注用以区分石笼墙。

（6）450厚钢筋石笼墙标高是不是分别为1.02、1.52？而圆亭A-A剖面图中均为1.65。

- 回复：因圆亭地面整体抬高150mm，故出现标高标注错误，3道钢筋石笼墙标高分别为1.65、1.20、1.65，700宽园艺座凳标高为0.60，400宽园艺座凳标高为0.75，圆亭地面标高为0.15，以上均在图中更正。

（7）400宽园艺座凳顶标高是多少？（注：平面图中标注为0.57，A-A剖面图标注为0.75）

- 回复：同（6）回复。

（8）700宽园艺座凳顶标高是多少？（注：平面图中标注为0.47，A-A剖面图标注为0.6）

- 回复：同（6）回复。

（9）A-A剖面图标注的园艺座凳顶标高，是塑木面板顶标高？还是仅C20细石砼的顶标高？

- 回复：为塑木面板定标高。

（10）“原地面上浇筑钢筋砼地坪，做法详YS-12-9，20厚洗石子饰面”，请问砼地坪混凝土标号是多少？如何配筋？洗石子需做找平层吗？（若需要做多厚？）

- 回复：出现索引错误，另补图YS-12-8洗石子地面做法。

（11）条形基础外露部分需要做洗石子吗？（详见A-A剖面图标）

- 回复：需要做，已在A-A剖面图中增加标注。

- 8、长廊YS-09-3

- （1）请补充提供长廊剖面图，无剖面图不能准确猜出设计意图。

- 回复：另补图。

- （2）“-0.30【内层钢筋石笼墙顶标高】、-0.60【外层钢筋石笼墙顶标高】”，这两道石笼墙均未标注墙高，请提供高度，并明确选用大样。

- 回复：墙体、坝体尺寸、标高平面图YS-06-7中，外侧为“300厚钢筋石笼墙L=19.55米，H=0.9米”，内侧为“300厚钢筋石笼墙L=20.88米，H=1.2米”。

- （3）2.7米长段景墙未标注顶标高。

- 回复：已在图中补充标注，并明确西北侧标高1.88与标高0.88景墙断缝及两道景墙长度。

- 8、跌水

- 无跌水做法大样图，请提供。

- 回复：跌水不再设计结构做法，参照YS-04平面索引确定范围，以及按YS-11-3池底石子摊铺算量。